SPEC-SIG-004 制御仕様書

香り演出 機能

| 対象プロジェクト | Ambient Experience Controller(AEC)PoC評価ボード |
| --- | --- |
| 仕様書ID | SPEC-SIG-004(香り演出) |
| 版数 | Ver1.4 |
| 発行部門 | 電装設計部 |
| 最終更新日 | 2024-11-15 |
| 対応要求ID | REQ-007, REQ-009, REQ-016 |

| 承認 | 確認 | 作成 |
| --- | --- | --- |
| 氏名: | 氏名: | 氏名: |

本書は架空プロジェクト(AEC PoC評価ボード)のケーススタディ用サンプルです。

1. 目的・適用範囲

本書は、AEC ECUが扱う香り演出制御信号の定義、ならびに対応する制御ロジックを規定する。信号は「入力信号(香りディフューザーユニット・他ECUからAECが受信する信号)」と「出力信号(AEC→香りディフューザーユニット等への指令)」に章を分けて記載する。各信号の詳細定義(型・値域等)の正本はSPEC-COM-001(共通信号表、Excel:Tx/Rxシート)であり、本書2章・3章はそこから香り演出機能に関係する行を信号IDで対応付けて抜粋したものである。内容に相違がある場合はSPEC-COM-001を正とする。

GUI(表示ディスプレイ)側の表示仕様は別紙SPEC-GUI-003(香り設定画面)を参照すること。アンビエントライトに関する信号もSPEC-COM-001に統合済みのため、そちらを参照すること(旧SPEC-SIG-003は廃止)。なお本PoCでは、リレー直接制御等のハードウェアレベルの出力は行わず、すべて信号(車載ネットワーク相当)を介した制御とする。

2. 入力信号

香りディフューザーユニット(SDU)、および関連する外部ECUからAEC ECUが受信する信号。各信号の詳細な送信条件・型・値域はSPEC-COM-001(共通信号表)Rxシートを参照(信号IDで対応)。

| 信号ID | 信号名 | 型 | 値域 | 送信元 | 定義 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIG-RX-001 | BCM_IG_Status | enum(uint8) | 0/1/2 | BCM(Body Control Module) | 0=OFF, 1=ACC, 2=ON | 電源状態の判定に使用(ハード直結ではなく信号として定義)。ACC中を含めた動作許可条件の詳細は次版4.3決定表改訂にて反映予定 |
| SIG-RX-002 | BCM_Battery_Voltage | uint16 | 0〜20000(mV) | BCM(Body Control Module) | システム電源電圧(mV) | 5.2(低電圧動作)の判定に使用。しきい値: 9.0V/10.5V |
| SIG-RX-004 | SDU_Cartridge_Level_Remaining | uint8 | 0〜100 | SDU(香りディフューザーユニット) | カートリッジ残量(%) | 4.3決定表ルール1、5.4節で使用 |
| SIG-RX-005 | SDU_Fan_Status | bool | 0/1 | SDU(香りディフューザーユニット) | 拡散用ファンの動作状態フィードバック(0=停止,1=動作中) | 故障診断(SPEC-SIG-007参照)、5.5節で使用 |

3. 出力信号

AEC ECUから香りディフューザーユニット(SDU: Scent Diffuser Unit、仮称)へ送信する信号。各信号の詳細はSPEC-COM-001(共通信号表)Txシートを参照(信号IDで対応)。本PoCではハードウェア直接制御の出力は無く、全て信号として送信する。

| 信号ID | 信号名 | 型 | 値域 | 定義 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIG-TX-005 | Scent_Intensity_Level | uint8 | 0〜3(4段階) | 0=OFF, 1=弱, 2=中, 3=強 | 0起点の4段階 |
| SIG-TX-006 | Scent_Cartridge_ID | uint8 | 1〜4 | 使用する香りカートリッジ種別を指定 |  |
| SIG-TX-007 | Scent_Forced_Stop_Flag | bool | 0/1 | 連続稼働30分経過等による強制停止指令(1) | REQ-016対応。発動中はScent_Intensity_Levelを強制的に0へ遷移させて送信 |

4. 制御ロジック(香り強度制御フロー)

4.1 概要

1. シーン選択またはGUIからの手動指示により、Scent_Intensity_Level(0〜3)を設定し出力する。

2. Scent_Cartridge_IDに応じたカートリッジから、設定強度に応じた噴霧量を制御する。

3. 稼働時間が連続30分に達した時点でScent_Forced_Stop_Flagを1に設定し、Scent_Intensity_Levelを強制的に0へ遷移させる。

4. 強制停止から10分間のクールダウン後、Scent_Forced_Stop_Flagを0へ復帰し、乗員の再指示を受け付け可能とする。

4.2 フローチャート

4.3 決定表/デシジョンテーブル

優先度は数字が小さいほど高い。複数条件が同時に成立する場合は、優先度の高いルールに従って動作を決定する。

| 優先度 | 条件 | 動作 | Scent_Intensity_Level | Scent_Forced_Stop_Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | カートリッジ残量=0(SDU_Cartridge_Level_Remaining=0) | 出力停止・GUI警告要求 | 0 | 0(カートリッジ切れ状態) |
| 2 | CAN通信タイムアウト(500ms以上無応答) | 出力停止・GUI異常通知 | 0 | 0(通信異常状態) |
| 3 | バッテリー電圧 < 9.0V | 強制停止 | 0 | 1 |
| 4 | 連続稼働30分経過 | 強制停止 | 0 | 1 |
| 5 | バッテリー電圧 < 10.5V(9.0V以上) | 出力50%に制限 | 現在値×0.5相当(丸め) | 0 |
| 6 | 上記いずれにも該当しない | 通常制御(シーン/手動指示に従う) | 0〜3(指示値) | 0 |

4.4 状態遷移

4.4.1 状態遷移図

4.4.2 状態遷移表

| No | 現在状態 | イベント/条件 | 遷移先状態 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OFF | シーン選択/手動指示を受信 | 稼働中 |  |
| 2 | 稼働中 | 連続稼働30分経過 | 強制停止中 | Scent_Forced_Stop_Flag=1 |
| 3 | 稼働中 | 電圧<10.5V(9.0V以上) | 出力制限中 |  |
| 4 | 出力制限中 | 電圧回復(≥10.5V) | 稼働中 |  |
| 5 | 出力制限中 | 電圧<9.0V | 強制停止中 |  |
| 6 | 稼働中/出力制限中 | 通信タイムアウト(500ms) | 通信異常停止 |  |
| 7 | 稼働中/出力制限中/強制停止中 | カートリッジ残量=0 | カートリッジ切れ | 優先度最上位(決定表ルール1) |
| 8 | 強制停止中 | 10分クールダウン経過(電圧・通信正常) | OFF | 再指示受付可 |
| 9 | 通信異常停止 | 通信復帰 | OFF | 再指示受付可 |
| 10 | カートリッジ切れ | カートリッジ交換検知 | OFF |  |

5. 異常系の動作

5.1 異常値受信時

Scent_Intensity_Levelとして0〜3の範囲外の値(例:4以上)をGUI側等から指示された場合、制御ソフトウェアはこれを不正値としてログに記録した上で無視し、直前の正常値を維持する。GUI側で表示される強度表記(レベル表記)と本信号の値域が一致していることを前提としている。

5.2 低電圧動作

バッテリー電圧(BCM_Battery_Voltage、2章参照)が10.5V未満に低下した場合、香り拡散モーターへの出力を通常の50%に制限し消費電力を抑制する(出力制限中)。電圧がさらに9.0V未満まで低下した場合は、安全のためScent_Forced_Stop_Flagを1に設定し強制停止する。電圧が10.5V以上に回復した場合は自動的に通常動作へ復帰する。

5.3 通信異常(タイムアウト)

AEC ECU⇔SDU間のCAN通信において、送信後500ms以内に応答がない場合は通信異常と判定し、安全側としてScent_Intensity_Levelを0に固定するとともに、GUIへ異常通知要求を行う。通信復帰を検知した時点でOFF状態へ遷移し、乗員の再指示を受け付け可能とする。

5.4 香りカートリッジ枯渇・未装着

SDU_Cartridge_Level_Remainingが0%、またはカートリッジ未検出(通信断等)を検知した場合、直ちに出力を停止し、GUIへの警告表示を要求する。カートリッジの交換を検知した時点でOFF状態へ復帰する。全異常系の中で最優先(決定表ルール1)として扱う。

5.5 ファン異常(ロック検知)

Scent_Intensity_Levelを1以上に設定したにもかかわらず、規定時間内(2秒)にSDU_Fan_Statusが動作中(1)へ遷移しない場合、ファンロック(拘束)と判定し、出力を停止するとともに故障診断コード(DTC)をSPEC-SIG-007(診断ログ仕様書)に従い記録する。

※IG状態(BCM_IG_Status)を用いた動作許可条件(ACC中の扱いを含む)、および電源投入シーケンスとの関係は、次版で4.3決定表・4.4状態遷移を改訂の上で反映予定(今回は2章への信号定義追加のみ先行実施)。

6. 改版履歴

| 版数 | 日付 | 変更内容 | 承認 | 確認 | 作成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ver1.0 | 2024-07-20 | 初版制定 |  |  |  |
| Ver1.1 | 2024-08-25 | Scent_Forced_Stop_Flag発動時の遷移仕様(4.1 手順3)を追加 |  |  |  |
| Ver1.2 | 2024-08-25 | 章構成を「入力信号」「出力信号」に分割整理(SDU/BCM/HVAC ECUからの入力信号を明記) |  |  |  |
| Ver1.3 | 2024-10-28 | 表紙・承認欄(承認/確認/作成)を新設。制御ロジックにフローチャート/決定表/状態遷移(図・表)を追加。5章を「異常系の動作」として再定義し、低電圧動作・通信異常・カートリッジ枯渇・ファン異常を追加。改版履歴に承認/確認/作成列を追加 |  |  |  |
| Ver1.4 | 2024-11-15 | SPEC-COM-001(共通信号表)との不整合を解消。2章にBCM_IG_Status・BCM_Battery_Voltageを追加し、未実装のまま放置されていたBCM_Occupancy_Flag・HVAC_Air_Circulation_Modeを削除。2章・3章に信号ID列を追加しSPEC-COM-001とのトレーサビリティを明確化。5.2の入力信号未定義の注記を解消。決定表(4.3)・状態遷移(4.4)は次版で改訂予定 |  |  |  |

本書の適用範囲について

本書はあくまで信号値の定義と車両側制御ロジックを規定するものであり、乗員に対する画面上の表示文言・スライダー挙動はSPEC-GUI-003(香り設定画面)側の仕様書に従う。両仕様書の対応関係については、改版のたびに関連部門への周知・レビューを徹底すること。